# 安徽佛子岭水库导游词

佛子岭水电站进行水文观测、大坝观测和地震观测等工作。水文观测从1951年4月，治淮委员会设立佛子岭水文站开始。以后随着规划、施工的需要又建立了一些测站，进行流量、水位、雨量、蒸发量、悬移质输沙率及简易气象、深水温度等测验。这些资料数据为规划、设计和调度运用服务。现有水文站和雨量站基本上控制了库区内的雨情和水情。

库内水温经测验，表面水温与气温差别不大。深层水温在冬季低温时水温随水深而递增;夏季高温时则反之。

悬移质输沙率通过黄尾河和白莲崖两处采集水样，经计算，佛子岭水库年输入悬移质泥沙约18万立方米。1969年佛子岭水库进行了一次库区测量，重新量算了淤积后的水库容积。从库底到高程116米，容积比原来减少了0.14亿立方米，至高程130米时，容积仅减少0.01亿立方米。

水库建成后，在大坝中埋设了监测设备，建立测量控制观测网络，进行大坝位移、沉陷、应变、地下水位、渗水压力、混凝土温度、裂缝、水化热、输水钢管伸缩变化等项目的观测。编写有《佛子岭大坝观测资料》，为各个阶段的大坝加固设计和建筑物管理养护提供了依据。

佛子岭水库地处多震地区。历史记载民国6年(1917年)1月24日的一次6.25级地震为最强烈，震中在距坝址下游约8公里的霍山县落儿岭。1952年春施工时，为监测地震，在佛子岭装置有简易的地震仪。1954年6月，大坝附近发生5.25级地震后，于1955年在佛子岭建立了安徽省第一个初级地震台，1959年取消。1970年，安徽省地震大队又在原地震台旧址记录地震。1977年进行地震测报。1978年由佛子岭电站与地震局、设计科研单位共同于大坝顶安装工程强震仪。1983年大坝加高时停止记录，后由安徽省佛子岭地震台监测地震。