# 监控系统停运期间安全措施有哪些？

1、监控员发现瓦斯异常应立即通知调度员、监控中心负责人、通防科长，同时向禹州市监控中心汇报，然后进一步落实造成瓦斯异常原因;

2、调度员接到通知，应立即通知异常区域值班队长和瓦斯检查工，查明造成瓦斯异常的原因。如果属监控设备故障或其他原因冲击监控设备造成的，直接安排监控维修人员处理，并安排瓦斯检查工重点对该区域进行检查;如果确属瓦斯涌出有变化，要通知调度室主任和值班矿长，由通防科长安排查明原因，并制定专项措施，调度室按措施调度;

3、监控中心负责人接到通知，要立即到监控中心，查明原因并安排监控维修人员进行维修;

、通防科长接到通知，要立即到监控中心查明原因，除安排监控维修外，还应向调度室提出是否停工、断电、撤人的意见;

5、排除矿井安全监控系统故障的作业中，作业人员必须按操作规范进行验电、放电，严禁带电作业;验电、放电时要1人操作1人监护;

6、排除矿井安全监控系统故障中需用普通型测量仪表时，必须在风流中瓦斯浓度小于1%且附近20米内无瓦斯积聚的地点使用，并用甲烷检测报警仪实时监测作业地点的瓦斯状况，一旦风流中瓦斯浓度达到0.5%或附近20米内出现瓦斯积聚时，必须立即停止使用普通型测量仪表;

7、安全监控设备故障排除恢复运行时，应先组织安检员、瓦检员等人员对相关区域瓦斯状况进行全面检查，只有当安全监控设备全部运行正常且无瓦斯超限后，值班矿长方可安排调度员下达停止警戒指令。