# 产房消毒隔离措施

1、治疗室、换药室(处置室)

以上各室均属无菌操作室各项操作如配药、穿刺、注射都在此进行，因此消毒隔离管理要求如下

(1)医护人员进入室内，衣帽整齐，戴口罩，操作前应洗手(1：100“84”)擦手毛巾每日

用1：50“84”浸泡2次，每次30分钟。

(2)各科室严格区分无菌操作区和有菌处理区，两区之间≥1米，标记清楚，灭菌物品有菌物品分开放置。

(3)严格执行一人一针一管一用一洗手制度，采血、输血、输液实行一人一针一管一止血带一避污纸一洗手。

(4)各室要每日通风，紫外线照射，擦拭、拖地消毒两次，每日熏蒸一次，每月培养一次，擦拭消毒为1：50——1：100“84”或0.2——0.5%过氧乙酸，空气熏蒸为1g/m³过氧乙酸，密闭2小时，每日彻底清扫一次。

(5)无菌柜内无菌物品分类按灭菌日期的先后依次摆放整齐，近日在远，远日在近，无菌包放在无菌柜内，距地面20㎝，屋顶50㎝，离墙5㎝，接受供应室的物品应查看灭菌日期，指示胶带是否变气合格，布包是否潮湿(≤3%)高压灭菌有效期一周，无菌包超过一周，开包≥24小时或潮湿均应重新灭菌，凡已取出的无菌物品，虽未经使用，也不可再放回到无菌容器中，无菌物品持续使用时间4小时。

(6)无菌持物钳每周高压灭菌2次，消毒液每周更换2次(0.2%新洁尔灭+0.5%亚硝酸钠)容器加盖。换药室，妇科治疗室每周更换一次，每个容器内存放一把，取放无菌持物钳时尖端闭合，不可触及容器液面以上的容器内壁，手指不可触摸浸泡部位，使用时尖端向下不可倒转向上，用后立即放回容器内，如取远处物品时，灭菌持物钳应连同容器移至无菌物品旁，无菌持物钳不能触及未经灭菌的物品，也不可用于换药和皮肤消毒。如被污染或可疑污染应重新灭菌。

(7)盛装碘酒、碘伏、酒精、换药棉球的瓶、敷料罐应每周高压灭菌1--2次，标签清楚，注明日期，瓶(罐)内剩余物品禁止使用或按有菌物品处理。

(8)换药室一切物品必须保持无菌，严格执行一人二盘二镊制度，换药操作应清洁伤口、感染伤口、隔离伤口一次处理。换药所用溶液(生理盐水)开瓶后部超过24小时。器械用后砸死1：100“84”溶液浸泡30分钟再刷新，擦干上油高压。对传染乙肝、绿脓杆菌感染，换药的弯盘单独使用0.5--1%过氧乙酸或1：50“84”溶液浸泡60分钟，高压2次。

手术室：

(1)手术室按无菌、半无菌、有菌手术分室。

(2)工作人员进入手术室需更换衣帽、口罩、鞋，贴身衣服不能外露。外出须更换外出衣、鞋。

(3)手术前用消毒液擦拭手术间物体表面、手术台、地面。每日术前空气消毒，每周大清扫，空气密闭熏蒸1次。

(4)各区域拖鞋严格区分，每周刷新1次。污染随时刷新。

(5)凡需手术病人，术前一律检查肝功等所需检查项目，阳性者或急诊手术按传染病隔离技术处理，传染病病人用过的器械、清洗、消毒物体表面、地面、门把手用过氧乙酸擦拭消毒，空气熏蒸消毒，地面、物体表面、物品、空气连续检查3次均阴性方可使用(破伤风、气性坏疽、绿脓杆菌感染、伤寒、乙型肝炎等)。

(6)连续手术应先灭菌手术、半灭菌手术、有菌手术进行，手术台、物体表面、地面用0.5%过氧乙酸擦拭消毒后进行下一台手术。

(7)手术患者物品一律不得带入手术室，术前应更换清洁衣服，戴好帽子。在尽可能的情况下少穿衣物。外工作人员不能擅自进入手术室。

(8)手术室体积小于等于30*30*25cm，重量金属小于等于7kg，布包小于等于5kg。

(9)传染病病人液体性排泄物和妇产科、手术室引流瓶内的引流我疑似传染病者用1:50“84”溶液混匀静止60分钟后倾倒。

(10)分娩室要求同手术室。

病房、观察室：

1.病房内收住患者应按感染与非感染性疾病分别收治。

2.病室内应定时开窗通风2次，每次30分钟。

3.晨间护理采取湿式扫床，一床一巾，床头桌擦拭一桌一巾，用后1：200“84”浸泡30分钟，床头柜，门把手、窗台，床杆等物体表面用1：100“84”擦拭2次。

.病员被服每周更换一次，污染随时更换。

5.病室、走廊地面每日湿式清扫拖地2次。

6.患者的餐具、便器等用品固定使用，便器用后应用1：50“84”浸泡30分钟清洗备用。

7.出院、转院、转科、死亡的病人需进行终末消毒，首先紫外线照射60分钟。1：50“84”消毒液擦拭床、床头桌、凳、地面。

8.对乙肝病人床头，一览卡有H表示，实行床头隔离，防止交叉感染。

9.如设有痰盂，要盛放1：200“84”液，随时更换。

10.病人用过的果皮等物品应放置在生活垃圾袋内，不准扔在地面或走廊，更不准顺窗口扔到外面。

常用物品使用管理要求

1、温度计1：20“84”75%酒精30分钟

2、雾化器上唅嘴、面罩吸引器瓶、洗胃管1：50“84”30分钟

3、止血带1：200(1：100)“84”

、气圈热水袋、冰袋、袖带、血压计袖带用后1：200“84”

5、湿化瓶1：200

紫外线消毒

220W相对湿度60%，温度20——40℃，否则延长照射时间，辐射强度不低于70W/cm2寿命1000

照射距离2m+-0.2m

安装瓦数≥1.5W/m3体积

注射室必须关闭门窗

每周用酒精擦拭1次

在照射前禁止卫生清扫

监测、空气小等于4cfu/5min/9em平方

看过“产房消毒隔离措施”的人还看了：

1.产房护士长工作心得体会

2.产后常规护理措施

3.医院消毒隔离管理制度范本

4.最新产房感染管理制度范本

5.产房管理制度范文