# 拆卸煤场刮板输送机需要怎么做？注意事项有哪些？

拆除的整体顺序：由上往下、由上坡到中段到下段。具体如下：

施工前的准备工作：

将施工时使用的氧气、乙炔、锤头、钎子、扳手、绳套、倒链、保险带等工具按施工程序依次运至施工现场。

拆除刮板机斜廊的彩钢瓦和彩钢瓦管架。

在刮板机星轮处将刮板机链条拆开，点动开启刮板机(正转)，利用电动机正转将链条、刮板全部运至刮板机机头下;若中途卡住，刮板机启动器停电闭锁、挂牌后，采取分段拆除的方式解体链条、刮板。

、在地面低压配电室GGD4#柜拆除刮板输送机电源，并将电缆撤除。

5、拆除刮板机机头，用16T吊车将机头吊下，并放置在指定位置。

6、用气割将中部槽与9m长的工字钢的焊接点割开。

7、用直径15.5mm、长3m的钢丝绳做好绳套，将解体的中部槽逐个捆绑，利用吊车逐个吊下。

8、用直径15.5mm、长6m的钢丝绳做好绳套捆绑9m长的工字钢，利用吊车逐个吊下。

9、用气割将架体拆除。

10、施工结束。