# 易燃易爆物品管理制度制定

为了加强对易燃易爆危险化学物品的安全管理，预防、控制和消除易燃易爆危险化学物品的危害，保障全员参建人员的生命安全及财产安全，根据《危险化学品安全管理条例》及其它有关法律、法规的规定，特制定本标准。

本制度适用于公司危险化学物品的采购、储存、装卸、使用、出入库和废弃处置。

危险化学物品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，能对人员、设施、环境造成伤害或损伤的化学品。包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物和腐蚀品等。我单位的易燃易爆危险品的存放位置和品种，维修房中的液化气、高压氧气、高压乙炔、油漆、天那水;厨房中的液化气，化验室中的硫酸、氢氧化钠、乙醚、丙酮、无水乙醇、孔雀石绿等;

1职责

对危险化学物品的储存、装卸、使用、出入库和废弃处置实施监督管理的有关部门和个人，依照下列规定履行职责：

1.1原料保管员职责

1.1.1负责危险化学物品的日常安全监督管理。

1.1.2负责危险化学物品注册登记，建立档案。

1.1.3负责危险化学物品的装卸管理。

1.1.4负责危险化学物品的出入库管理。

1.1.5负责危险化学物品安全标签、安全技术说明书的查看。

1.1.6对危险化学物品包装物和废弃危险化学品的处置实施监督管理。

1.1.7负责废弃的危险化学物品包装物的回收管理。

1.2采购部门职责

所采购的危险化学物品必须符合《危险化学品安全管理条例》及国家、地方其他有关规定。危险化学品需经采购部门、使用部门、技术部，验收合格后方准许入库。

由使用部门提前提出书面申请，注明规格和数量以及需求日期。采购部根据

需求，制定采购计划。

2储存和使用管理

2.1保管负责人必须组织储存、使用人员查看危险化学物品安全标签、学习安全技术说明书，熟悉它们的性能、危害，掌握个人防护和安全操作方面的知识，防止造成污染或人身伤害。

2.2储存、使用人员在操作过程中，应穿戴好必要的防护用品，并按有关操作规程进行操作。

2.3根据危险化学物品的种类、特性，在储存、使用场所设置相应的安全设施、设备，配备相应的足够灭火器材，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

2.4危险化学物品必须储存在专用仓库内，储存柜必须采用双人双锁管理储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。

2.5领用必须执行由使用部门经理签字审核后，保管员严格按照危险品领用单上规格、数量准确发放，并办理登记手续。

2.6按实际需要领取危险化学物品，由部门负责人负责安排专人管理，严格领退，监督使用。

2.7领用危险化学物品必须用符合规定的标有明显标志的可靠的包装、容器盛装;要谨慎，防止溅洒、碰撞。

2.8危险化学物品的包装物、容器，必须符合国家有关规定。用完后的包装物、容器如数交回所现单位，由单位负责人统一存储、处理，不准乱放乱扔。

2.10对危险化学物品的储存量和用途如实记录。

3装卸管理

3.1对装卸管理人员进行有关安全知识培训，使其掌握危险化学品的安全知识，危险化学品的装卸作业，必须由专人现场指挥。

3.2搬运危险化学物品时要轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。

3.3人力搬运危险化学物品不能超过人体重量的二分之一，以防跌倒、碰撞而发生事故。

出入库管理

.1危险化学品必须储存在专用仓库或专用场地内，并设置明显标志;危险化学品的储存方式、方法与储存量必须符合国家规定，并由专人管理。

.2危险化学品出入库必须严格执行收发、登记、清点、检查制度。每个月由财务部门负责清点账物。

5废弃管理

5.1危险化学物品的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严格管理，统一回收。氢氧化钠的瓶子，使用稀盐酸中和至中性后;浓硫酸的瓶子，必须经过石灰水中和后;无水乙醇，丙酮、乙醚的瓶子，使用自来水冲洗两遍后;集中在一起，月底作为可回收垃圾统一处理。

5.3测定粗蛋白实验中的蒸馏废弃溶液，使用工业盐酸中和至中性方可排放到下水道中。

5.4液化石油气瓶中的残留物，交给具有资质的液化石油灌装单位处理，严禁我单位人员私自处理，更不允许私自将残留物倒入到下水道中。

6关于氧气、乙炔和液化气的规定

6.1氧气瓶、乙炔瓶和液化石油气瓶必须经过打压鉴定合格符合规定的气体瓶方可使用。

6.2氧气、乙炔、液化气瓶必须有安全保护装置，配备减真圈、防护帽，否则禁止使用。

6.3严禁氧气、乙炔同易燃易爆物品一起存放、运输。

6.4氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶不得在阳光下暴晒，不得使用明火检查氧气、乙炔、液化气瓶是否漏气。

6.5氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶应存放在指定的安全存放点，氧气瓶和乙炔瓶、液化气瓶分开存放，两者距离至少1米。

6.6操作氧气和乙炔的人员必须经过专门培训，并且具有特种操作证，严禁无证人员操作。