# 安全生产教育案例分析题

某年某月某日，某化工厂聚氯乙烯车间聚合工段因氯乙烯单体外泄，发生空间爆炸。死亡12人，重伤2人，轻伤3人。

现场勘查发现：3#聚合釜2个冷却水阀门均处于关闭状态(据了解，该车间有这类“习惯性”操作)。虽然当时3#釜已经反应了8个小时，处于聚合反应的中后期(该厂聚合反应一般为11小时左右)，但反应还是处于较激烈阶段，关闭冷却水阀门必然使大量反应热不能及时导出，造成釜内超温超压，由于聚合釜人孔垫未按照设计图纸的要求选用，所以人孔垫被冲开，使大量氯乙烯单体外泄，引发爆炸。

同时发现聚合釜防爆片下的阀门全部关死。

一、单项选择题

1.下列选项中，_不属于压力容器的安全泄压装置。

A.安全阀B.温度计C.防爆片D.易熔塞

2.下列选项中，_不属于事故的间接原因。

A.压力容器泄压装置下的阀门关死

B.安全制度不健全

C.压力容器泄压装置设计不符合规范要求

D.没有按照法律规定要求，配备安全管理人员

二、多项选择题

3.下列选项中，—是引发此次爆炸可能的点火源。

A.大量氯乙烯单体外泄产生的静电B.现场有人违章吸烟的明火

C.现场使用的排风扇D.现场有人违章电焊动火

.下列选项中，_属于此次事故的直接原因。

A.操作工违章操作—关闭冷却水阀门B.工人上岗前没有进行安全培训

C.聚合釜没有按照规定进行检验D.聚合釜防爆片下的阀门全部关死

三、简答题

5.导致氯乙烯单体发生爆炸的必要和充分条件是什么?

6.在压力容器及压力管道构成的密闭系统中，试列举4个容器或管道破裂导致物料泄漏的常见原因。

猜你喜欢：

1.安全生产案例练习题

2.安全知识经验分析案例

3.安全知识及案例分析

4.安全生产典型案例

5.有关安全生产的案例