# 鼻可乐(鼻腔清洗器)说明书

【商品名】鼻可乐鼻腔清洗器

【通用名】鼻腔清洗器

【适用范围】用于鼻腔、鼻窦分泌物结痂清洗、萎缩性鼻炎药物清洗及鼻咽癌术后和化疗冲洗、清洗鼻部粘膜、避免因粘液在鼻腔的阻塞而导致感染、保护鼻腔粘膜、职业性吸入粉尘的鼻腔保健冲洗。

【主要参数】由洗鼻瓶和洗鼻剂组成。洗鼻瓶由洗鼻瓶体、瓶盖、气阀和水阀、洗液导管、鼻塞器以及防尘盖组成。洗鼻剂由海盐(NaCl)、柠檬酸和柠檬酸钠组成。

【使用方法】

第一步：将一小袋洗鼻剂倒入洗鼻器内。

第二步：加入干净的温水(以接近体温为准，不要太热)至240毫升刻度线。

第三步：将洗瓶上的鼻塞器堵住一侧鼻孔，身体略向前倾。张开嘴，用嘴呼吸;用一只手一捏一松交替挤压洗瓶，即可将洗液连续不断的挤入鼻腔，开始洗鼻。

【注意事项】

获得发明专利配方的洗鼻剂由海盐、柠檬酸和柠檬酸钠等数种成分组成，与人类鼻腔粘膜的生理特性相适应，使用时：

1.严禁使用不含本洗鼻剂的纯水洗鼻，以免呛水及造成鼻粘膜细胞水肿;

2.严禁使用食盐代替本洗鼻剂，食盐中的碘会损坏鼻黏膜;

3.避免使用过冷或过热的水配制洗鼻液，微温为宜，水量一般控制在240毫升，情节严重者在160-200毫升为宜，以增强消炎效果;

.避免用纯盐水洗鼻子(包括用生理盐水)，以免引起鼻干燥，甚至破坏鼻黏膜;

5.洗鼻时，避免吞咽或说笑;

6.患有中耳炎或其它耳病时请不要洗鼻子，待耳病好了再洗;

7.禁止使用微波炉加热洗鼻器;

8.清洁洗鼻器时，注意不要让瓶盖内的密封圈滑掉;

9.洗鼻器是个人专用品，不要共用，以避免交叉感染;

【产品标准】YZB/USA5095-2012《鼻腔清洗器》

【生产企业】TechworldCorporation,Inc

鼻可乐(鼻腔清洗器)的功效与作用鼻可乐(鼻腔清洗器)用于鼻腔、鼻窦分泌物结痂清洗、萎缩性鼻炎药物清洗及鼻咽癌术后和化疗冲洗、清洗鼻部粘膜、避免因粘液在鼻腔的阻塞而导致感染、保护鼻腔粘膜、职业性吸入粉尘的鼻腔保健冲洗。