# 盐酸管理制度规定

一、目的

制定丙酮、盐酸的储存、领娶使用的等各项制度，确保这两种化学品的安全、正确存放使用。

二、人员职责：

丙酮、盐酸存放由指定的仓管员及安全主管共同负责，丙酮、盐酸小仓库的防盗门有两把锁，一把由指定的仓库员拿钥匙。一把由安全主管拿钥匙，只有两把锁同时打开才可以领用丙酮、盐酸，仓库员负责丙酮存放看管，登记领用台账;安全主管负责丙酮、盐酸的领用审核监管，现场使用的检查。丙酮、盐酸使用人员必须经培训上岗，按作业程序和本管理制度使用丙酮、盐酸。

三、管理程序

3.1存放场地及存放要求：存放仓是二楼独立间隔小仓库，该仓库设有防

盗窗、防盗铁门和防盗监控摄像头连到值班室实时监控，存放仓通风良好、无热源、无电源线路、开关和插座。丙酮最大储存量限制在240公斤以下，盐酸在50公斤以下。

3.2丙酮、盐酸的领用必须以当天使用的量为依据，不得多领，领取丙酮

盐酸时在领用台帐登记。多领用的丙酮、盐酸当天下班后，须交回到丙酮盐酸存储仓保管。

3.3丙酮的安全使用：

①丙酮易燃易爆，严禁在有高温热源和有明火场合使用;

②丙酮使用时必须装在专用丙酮瓶;

③丙酮只能用于清洁镜片，禁止其它用途;

④丙酮使用场合必须保持空气流通;

⑤使用丙酮时须戴手指套，不直接接触身体。

3.4盐酸安全使用：

①盐酸有强腐蚀性，必须用玻璃或专用塑料容器存放;

批准：日期：2006年11月28日

ReganaOptical

易制毒品：丙酮、盐酸管理制度生效日期：2006年11月28日

②盐酸使用必须戴防护镜、胶手套;

③盐酸只能用于清洁镜片、模具、容器等，禁止用于其它方面;④浓盐酸禁止与碱直接混合。

四、紧急处理方法：

①丙酮在使用时如有洒泼地面，必须立即打开门窗通风，并用棉纱擦拭干净，现场严禁一切热源明火;

②丙酮燃烧未引起火灾，须用灭火器立即扑灭，丙酮燃烧引起火灾，须第一时间撤离人员到安全地带，同时报119救火;

③盐酸洒泼地面须立即用清水冲洗;

④盐酸灼伤人体应第一时间用清水冲洗患部，严重的须立即送医院治疗;

五、防盗及报警：

丙酮、盐酸是第三类易制毒化学品，属国家监管化学品，在本公司仅用于本公司生产作业所需用;任何个人不允许带出厂外。储存使用场合，必须严格检查和看管，严防被盗或不当使用。若发现被盗，无论数量大小均须报告安全主管。若数量超过1公斤，安全主管须向当地公安部门报警。